| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата 10140.00002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 150 |  |  |  |

Операционная  карта

технического  контроля

60103.00001

| Наименование операции # Наименование, марка материала # ГОСТ , ТУ # Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольная ИОТ№195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособления (код и наименование) |  |  | Измерительный инст– румент (код, наимено– вание ) |  |  |  | Процент контроля | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверить внешним осмотром отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | острых кромок, трещин, забоин, заусенцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проверить шероховатость детали соглас- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | но чертежу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проверить размеры детали согласно чер- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тежу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30,5h9(-0,062) ; 18,7h11(-0,13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скоба инд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19,5h11(-0,13) ; 18,5h110(-0,084) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИ-25 |  |  | ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. |  | Подпись | Дата | Изм. | Лист | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  | Н. контр |  |  |  |  |  |

| Инв. № подл. 10140.00002 |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № подл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ловитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер опера-ции |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60103.00001 |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | Приспособления (код и наименование) |  |  |  |  |  |  | Измерительный инст- румент (код, наимено- вание ) |  |  | Процент контроля | Особые указания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23,8h12(-0,21) |  |  |  |  |  |  |  | Калибр на р-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,8h12(-0,21) |  |  |  |  |  |  | специальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 260,26 |  |  |  |  |  |  |  | Калибр на р-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,26 |  |  |  |  |  |  | специальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17Н10(+0,07) |  |  |  |  |  |  |  | Пробка гл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17Н10(+0,07) |  |  |  |  |  |  | специальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25,40,26 |  |  |  |  |  |  |  | Калибр на р-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,40,26 |  |  |  |  |  |  | специальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29,2h12(-0,21) |  |  |  |  |  |  |  | Скоба на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,2h12(-0,21) |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18362-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |  | Изм. |  | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв. № подл. 10140.00002 |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № подл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ловитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер опера-ции |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60103.00001 |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | Приспособления (код и наименование) |  |  |  |  |  |  | Измерительный инст- румент (код, наимено- вание ) |  |  | Процент контроля | Особые указания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23,5h11(-0,13) |  |  |  |  |  |  |  | Скоба на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5h11(-0,13) |  |  |  |  |  |  | ОСТ В95 1095-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20,5h11(-0,13) |  |  |  |  |  |  |  | Скоба на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,5h11(-0,13) |  |  |  |  |  |  | ОСТ В95 1095-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17,3h13(-0,27) |  |  |  |  |  |  |  | Скоба на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,3h13(-0,27) |  |  |  |  |  |  | специальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15,5Н8(+0,027) |  |  |  |  |  |  |  | Пробка гл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,5Н8(+0,027) |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 14810-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2Н13(+0,14) |  |  |  |  |  |  |  | Пробка гл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2Н13(+0,14) |  |  |  |  |  |  | НМ-174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |  | Изм. |  | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв. № подл. 10140.00002 |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № подл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ловитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер опера-ции |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60103.00001 |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | Приспособления (код и наименование) |  |  |  |  |  |  | Измерительный инст- румент (код, наимено- вание ) |  |  | Процент контроля | Особые указания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,8+0,1 |  |  |  |  |  |  |  | Пробка гл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8+0,1 |  |  |  |  |  |  | НМ-174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5h12(-0,1) |  |  |  |  |  |  |  | Калибр на р-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5h12(-0,1) |  |  |  |  |  |  | специальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,35-0,06 |  |  |  |  |  |  |  | Калибр на р-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35-0,06 |  |  |  |  |  |  | специальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,1Н12(+0,1) |  |  |  |  |  |  |  | Пробка гл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1Н12(+0,1) |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10907-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 h12(-0,1) ; 90,2 ; R0,2max ; 1,5h12(-0,1) |  |  |  |  |  |  |  | см. оп. 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,80,05 |  |  |  |  |  |  |  | Калибр на высоту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | шпонок. |  |  |  |  |  |  | специальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |  | Изм. |  | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв. № подл. 10140.00002 |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № подл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ловитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер опера-ции |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60103.00001 |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | Приспособления (код и наименование) |  |  |  |  |  |  | Измерительный инст- румент (код, наимено- вание ) |  |  | Процент контроля | Особые указания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т/2 0,05 м Г м ; 14045’ |  |  |  |  |  |  |  | Калибр на расп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | шпонок. |  |  |  |  |  |  | специальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,03 м |  |  |  |  |  |  |  | Калибр на перп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | торца и 15,5Н8 |  |  |  |  |  |  | специальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щуп S= 0,03 НЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R0,05 м Д м |  |  |  |  |  |  |  | Калибр на соосн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,5h9 и 15,5Н8 |  |  |  |  |  |  | специальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R0,05 м Д м |  |  |  |  |  |  |  | Калибр на соосн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17Н10 и 15,5Н8 |  |  |  |  |  |  | специальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R0,02 м Д м |  |  |  |  |  |  |  | Калибр на соосн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,7h11 и 15,5Н8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |  | Изм. |  | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв. № подл. 10140.00002 |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № подл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ловитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер опера-ции |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60103.00001 |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | Приспособления (код и наименование) |  |  |  |  |  |  | Измерительный инст- румент (код, наимено- вание ) |  |  | Процент контроля | Особые указания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27,5-0,33 |  |  |  |  |  |  |  | Калибр на р-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,5-0,33 |  |  |  |  |  |  | специальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5+0,25 |  |  |  |  |  |  |  | Пробка гл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5+0,25 |  |  |  |  |  |  | НМ-174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,5+0,43 |  |  |  |  |  |  |  | Калибр на р-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5+0,43 |  |  |  |  |  |  | специальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,5+0,3 |  |  |  |  |  |  |  | Пробка гл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5+0,3 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 14807-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R0,5 ; 45 ; 0,5х45 ; 0,5х45 ; 351’ |  |  |  |  |  |  |  | см. оп. 030, 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R1,75 |  |  |  |  |  |  |  | см. оп. 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |  | Изм. |  | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |
| Инв. № подл. 10140.00002 |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № подл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ловитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер опера-ции |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60103.00001 |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | Приспособления (код и наименование) |  |  |  |  |  |  | Измерительный инст- румент (код, наимено- вание ) |  |  | Процент контроля | Особые указания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,2 h12(-0,15) ; 0,1max ; 10,07 ; 4 h12(-0,12) |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,2Н11(-0,09) ; 24,30,26 ; |  |  |  |  |  |  |  | ИЧ25 кл. 1 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 577-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26,8h11(-0,13) |  |  |  |  |  |  |  | ИЧ50 кл. 1 |  |  |  |  |  |  | ТУ2-034-611-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стойка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | С-IV-8-160х100 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10197-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ножка |  |  |  |  |  |  | СТПЕ 2161-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |  | Изм. |  | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |