Силовая электроника и Вентильные преобразователи постоянного и переменного тока.

1 вариант

- Тиристор, источник 100В, 200 Гц и нагрузка 20 Ом включены последовательно. Построить ток и напряжения на тиристоре и нагрузке при угле управления 15 градусов.

- Трансформатор марки ТМ мощностью 40 кВА и напряжением 10кВ подключен к однофазной нулевой схеме выпрямления. Найти действующее значение тока диода в номинальном режиме.

- Тиристор марки ТД40 используется в трехфазной мостовой схеме выпрямления. Выпрямленный ток нагрузки 30А. Определить мощность тепловых потерь тиристора при нулевом угле управления. Считать Хd=∞.

- Выпрямленное значение тока нагрузки 150А. Построить качественно зависимости токов во всех диодах однофазной мостовой схемы, считая Xd=∞.

2 вариант

1.Тиристор, источник 100В, 50 Гц, 0гр и нагрузка 10 Ом включены последовательно. Построить ток и напряжения на тиристоре и нагрузке, если начало управляющего импульса 2мс, окончание 4 мс.

2. Трансформатор марки ТМ мощностью 100 кВА и напряжением 6 кВ подключен к трехфазной мостовой схеме выпрямления. Найти номинальное значение тока нагрузки.

3. Тиристор марки ТД80 используется в трехфазной нулевой схеме выпрямления. Выпрямленный ток нагрузки 50 А. Определить температуру тиристора при нулевом угле управления. Считать Xd=∞. Температура окружающей среды 20 градусов.

4. Мощность выпрямителя 20 кВт, напряжение 400 В. Построить качественно ток и напряжение диода в однофазной нулевой схеме выпрямления, считая Xd=0.